| Laporan | 5 |
| --- | --- |
| Tanggal Dikumpul | 17 Oktober 2017 |
| Paraf Dosen/Teknisi |  |

LAPORAN PRAKTIKUM

INFRASTRUKTUR SISTEM INFORMASI

(Point-to-Point Protocol over Ethernet )

OLEH :

Ade Irma Rilyani 		(15753001)

Adrian Reza Syahputa 	(15753002)

Agung Sapto Margono Dh 	(15753003)

JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam sebuah jaringan pastinya ada saat dimana kita membutuhkan koneksi internet, untuk mendapatkan koneksi tersebut bisa didapat dari berbagai macam cara, seperti dalam laporan praktikum ini kami menggunakan metode PPPoE agar para client dapat terkoneksi dengan internet.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana cara mengkonfigurasi PPPoE agar para client dapat terkoneksi dengan internet?

1.3. Tujuan

1.3.1 Mahasiswa diharapkan dapat mengkonfigurasi PPPoE agar para client dapat terkoneksi dengan internet

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) adalah protokol jaringan untuk mengenkapsulasi Point-to-Point Protocol (PPP) frame dalam frame Ethernet. Hal ini digunakan terutama dengan layanan DSL di mana pengguna individu terhubung ke modem DSL over Ethernet dan di dataran jaringan Ethernet Metro. Ini dikembangkan oleh UUNET, Redback Networks dan RouterWare (sekarang Wind River Systems) dan tersedia sebagai informasi RFC 2516.

BAB III

PEMBAHASAN

Konfigurasi PPPOE pada Router Ade Irma Rilyani

- Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu login menggunakan router. Kemudian lakukan reset  configuration dengan ceklis pada 2 pilihan terbawah agar konfigurasi hilang tanpa backup serta untuk menghilangkan konfigurasi yang lama pada menu system-reset configuration

Gambar 1. Reset Konfigurasi

- Langkah kedua yaitu lakukan login kembali maka akan tampil tampilan seperti berikut :

Gambar 2. Tampilan awal applikasi WinBox saat sudah login

- Langkah selanjutnya yaitu buat identify untuk mengidentifikasi router yang digunakan. Klik menu system-identify

Gambar 3. Menampilkan identity ade pada router yang digunakan

- Kemudian memberikan username dan password pada system yang ada pada menu system-user

Gambar 4. Menampilkan username pada sistem

Gambar 5. Membuat password ade pada sistem

- Langkah selanjunta yaitu konfigurasi ip address pada menu ip-address. Ip address nya adalah 192.168.254.(2 digit npm terakhir+130)/24. Arahkan interface yang mengarah ke switch, yaitu ethernet 1.

Gambar 6. Menampilkan ip address dan interfacenya

- Selanjutnya lakukan konfigurasi gateway nya pada menu ip-routes. Kemudian isi gateway eth1 (yang mengarah ke switch) yaitu 192.168.254.1.

Gambar 7. Menampilkan ip gateway

- Lakukan konfigurasi dns server pada menu ip-dns. Kemudian isi server dengan 8.8.8.8 ceklis pada ruang allow remote request.

Gambar 8. Menampilkan configuration dns server

- Lakukan test konektivitas dengan melakukan ping 192.168.254.1, ping 8.8.8.8, dan ping google.com.

Gambar 9. Hasil konektivitas pada ip 192.168.254.1

Gambar 10. Hasil konektivitas ke 8.8.8.8

Gambar 11. Hasil konektivitas pada google.com

- Langkah selanjutnya yaitu lakukan konfigurasi nat pada menu ip-firewall

Gambar 12. Tampilan konfigurasi nat pada menu general, type chain dan out interface yang mengarah ke switch

Gambar 13. Tampilan type action masquerade pada menu action

- Selanjutnya lakukan konfigurasi PPPoE server pada menu ppp

Gambar 14. Tampilan service name pada PPPoE server, untuk interface nya arahkan ke sisi client.

Gambar 15. Tampilan konfigurasi PPP secret yaitu name, password, service nya pilih pppoe. Configuration local address adalah ip pada sisi server yaitu 1.1.1.1 . Remote address adalah ip pada sisi client yaitu 1.1.1.2

- Langkah terakhir yaitu lakukan konfigurasi pada sisi client dengan buka  open network and sharing center kemudian pilih set up a new connect or network kemudian klik connect to network lalu pilih no, create a new connection dan selanjutnya pilih PPPoE dan masukan username serta password yang sudah dibuat tadi tunggu beberapa saat hingga berhasil terhubung. Jika sudah berhasil connect, tes konektivitas dengan membuka atau browsing halaman web.

Gambar 16. Tampilan network and sharing center

Gambar 17. Tampilan set up a connection or network

Gambar 18. Tampilan connect to the internet

Gambar 19. Tampilan pilih PPPoE pada sisi client

Gambar 20. Tampilan pengisian username dan password

Gambar 21. Tampilan testing internet connection (tunggu beberapa saat).

Gambar 22. Berhasil terhubung ke internet

Gambar 23. Tes konektivitas dengan membuka salah satu situs web yaitu detik.com dan berhasil terhubung.

Konfigurasi PPPOE pada Router Adrian Reza Syahputra

- Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu login menggunakan router. Kemudian lakukan reset  configuration dengan ceklis pada 2 pilihan terbawah agar konfigurasi hilang tanpa backup serta untuk menghilangkan konfigurasi yang lama pada menu system-reset configuration

Gambar 1. Reset Konfigurasi

- Langkah kedua yaitu lakukan login kembali maka akan tampil tampilan seperti berikut :

Gambar 2. Tampilan awal applikasi WinBox saat sudah login

- Langkah selanjutnya yaitu buat identify untuk mengidentifikasi router yang digunakan. Klik menu system-identify

Gambar 3. Menampilkan identity adrian pada router yang digunakan

- Kemudian memberikan username Adrian  dan password Adrian  pada system yang ada pada menu system-user

Gambar 4. Membuat password adrian pada sistem

- Langkah selanjunta yaitu konfigurasi ip address pada menu ip-address. Ip address nya adalah 192.168.254.(2 digit npm terakhir+130)/24. Arahkan interface yang mengarah ke switch, yaitu ethernet 1.

Gambar 5. Menampilkan ip address dan interfacenya

- Selanjutnya lakukan konfigurasi gateway nya pada menu ip-routes. Kemudian isi gateway eth1 (yang mengarah ke switch) yaitu 192.168.254.1.

Gambar 6. Menampilkan ip gateway

- Lakukan konfigurasi dns server pada menu ip-dns. Kemudian isi server dengan 8.8.8.8 ceklis pada ruang allow remote request.

Gambar 7. Menampilkan configuration dns server

- Lakukan test konektivitas dengan melakukan ping 192.168.254.1, ping 8.8.8.8, dan ping google.com.

Gambar 8. Hasil konektivitas pada ip 192.168.254.1

Gambar 9. Hasil konektivitas pada google.com

- Langkah selanjutnya yaitu lakukan konfigurasi nat pada menu ip-firewall

Gambar 10. Tampilan konfigurasi nat pada menu general, type chain dan out interface yang mengarah ke switch

Gambar 11. Tampilan type action masquerade pada menu action

- Selanjutnya lakukan konfigurasi PPPoE server pada menu ppp

Gambar 12. Tampilan service name pada PPPoE server, untuk interface nya arahkan ke sisi client.

Gambar 13. Tampilan konfigurasi PPP secret yaitu name, password, service nya pilih pppoe. Configuration local address adalah ip pada sisi server yaitu 2.2.2.1 . Remote address adalah ip pada sisi client yaitu 2.2.2.2

- Langkah terakhir yaitu lakukan konfigurasi pada sisi client dengan buka  open network and sharing center kemudian pilih set up a new connect or network kemudian klik connect to network lalu pilih no, create a new connection dan selanjutnya pilih PPPoE dan masukan username serta password yang sudah dibuat tadi tunggu beberapa saat hingga berhasil terhubung. Jika sudah berhasil connect, tes konektivitas dengan membuka atau browsing halaman web.

Gambar 14. Tampilan network and sharing center

Gambar 15. Tampilan set up a connection or network

Gambar 16. Tampilan connect to the internet

Gambar 17. Tampilan pilih PPPoE pada sisi client

Gambar 18. Tampilan pengisian username dan password

Gambar 19. Tampilan testing internet connection (tunggu beberapa saat).

Gambar 20. Berhasil terhubung ke internet

Gambar 21. Tes konektivitas dengan membuka salah satu situs web yaitu binushaccker.net dan berhasil terhubung.

Konfigurasi PPPOE pada Router Agung Sapto Margono Dh

- Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu login menggunakan router. Kemudian lakukan reset  configuration dengan ceklis pada 2 pilihan terbawah agar konfigurasi hilang tanpa backup serta untuk menghilangkan konfigurasi yang lama pada menu system-reset configuration

Gambar 1. Reset Konfigurasi

- Langkah kedua yaitu lakukan login kembali maka akan tampil tampilan seperti berikut :

Gambar 2. Tampilan awal applikasi WinBox saat sudah login

- Langkah selanjutnya yaitu buat identify untuk mengidentifikasi router yang digunakan. Klik menu system-identify

Gambar 3. Menampilkan identity AgungDH pada router yang digunakan

- Kemudian memberikan username dan password pada system yang ada pada menu system-user

Gambar 4. Menampilkan username dan password agungdh pada sistem

- Langkah selanjunta yaitu konfigurasi ip address pada menu ip-address. Ip address nya adalah 192.168.254.(2 digit npm terakhir+130)/24. Arahkan interface yang mengarah ke switch, yaitu ethernet 1.

Gambar 5. Menampilkan ip address dan interfacenya

- Selanjutnya lakukan konfigurasi gateway nya pada menu ip-routes. Kemudian isi gateway eth1 (yang mengarah ke switch) yaitu 192.168.254.1.

Gambar 6. Menampilkan ip gateway

- Lakukan konfigurasi dns server pada menu ip-dns. Kemudian isi server dengan 8.8.8.8 ceklis pada ruang allow remote request.

Gambar 7. Menampilkan configuration dns server

- Lakukan test konektivitas dengan melakukan ping 192.168.254.1, ping 8.8.8.8, dan ping google.com.

Gambar 8. Hasil konektivitas pada ip 8.8.8.8

Gambar 9. Hasil konektivitas pada google.com

- Langkah selanjutnya yaitu lakukan konfigurasi nat pada menu ip-firewall

Gambar 10. Tampilan konfigurasi nat pada menu general, type chain dan out interface yang mengarah ke switch

Gambar 11. Tampilan type action masquerade pada menu action

- Selanjutnya lakukan konfigurasi PPPoE server pada menu ppp

Gambar 12. Tampilan service name pada PPPoE server, untuk interface nya arahkan ke sisi client.

Gambar 13. Tampilan konfigurasi PPP secret yaitu name dan password. Configuration local address adalah ip pada sisi server yaitu 3.3.3.1 . Remote address adalah ip pada sisi client yaitu 3.3.3.2

- Langkah terakhir yaitu lakukan konfigurasi pada sisi client dengan buka  open network and sharing center kemudian pilih set up a new connect or network kemudian klik connect to network lalu pilih no, create a new connection dan selanjutnya pilih PPPoE dan masukan username serta password yang sudah dibuat tadi tunggu beberapa saat hingga berhasil terhubung. Jika sudah berhasil connect, tes konektivitas dengan membuka atau browsing halaman web.

Gambar 16. Tampilan network and sharing center

Gambar 17. Tampilan set up a connection or network

Gambar 18. Tampilan connect to the internet

Gambar 19. Tampilan pilih PPPoE pada sisi client

Gambar 20. Tampilan pengisian username dan password

Gambar 21. Tampilan testing internet connection (tunggu beberapa saat).

Gambar 22. Berhasil terhubung ke internet

Gambar 23. Tes konektivitas dengan membuka web browser yaitu google.com dan berhasil terhubung.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah kita laksanakan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan mengetahui dan memahami bagaimana cara langkah-langkah konfigurasi PPPoE, maka kita dapat membuat konfigurasi PPPoE sendiri agar client terkoneksi dengan internet.